Тема: Черчение курсором. Контур

Особенности задания:

- Черчение осуществляется курсором по направлению-расстоянию, а также с использованием разовых объектных привязок.

- Черчение командами ОТРЕЗОК, ДУГА, КРУГ.

- Включить панель инструментов с разовыми объектными привязками - Сервис\Панели инструментов\AutoCAD\Объектная привязка (если ее нет на экране).

- Контур чертится без вспомогательных построений от т.1 против часовой стрелки.

- Команды редактирования не допускаются.

Рекомендуемый алгоритм

1. Создание рабочей среды.

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего угла 420,297 (команда Формат / Лимиты чертежа) - Включить отображение сетки (F7) - Включить режим ортогонального черчения (F8) - Показать все поле чертежа (команда Вид / Зумирование / все)

2. Создание модели

- Построить контур из отрезков, начиная с т.1 в направлении, указанном стрелкой, до дуги (команда Рисование/ ОТРЕЗОК) - Построить дугу, задав ее начальную и конечную точки разовой объектной привязкой, а угловое содержание – числом (команда Рисование/ ДУГА - начало, конец, угол) - Построить окружность, задав ее центр разовой объектной привязкой как центр дуги (команда Рисование/ КРУГ) - Из т.2 (середина отрезка) построить две касательные линии к окружности - Соединить четыре квадрантные точки окружности (7-8-9-10-7) - Опустить из точки 4 перпендикуляр на отрезок 2-3 - Из точки 6 провести отрезок, параллельный отрезку 4-5, длиной 200, отключив ортогональное черчение орто (F8)

Тема: Черчение курсором. Контур. Накладка  ( СО СВОЙСТВАМИ ОБЪЕКТОВ )

Особенности задания:

- Черчение осуществляется курсором по направлению-расстоянию, а также с использованием разовых объектных привязок.

- Черчение командами ОТРЕЗОК, ДУГА, КРУГ.

- Контур чертится без вспомогательных построений от т.1 против часовой стрелки. Команды редактирования не допускаются

Рекомендуемый алгоритм

1.Создание рабочей среды

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420, 297 - Задать интервал сетки = 10 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка - Включить режимы полярного отслеживания (шаг углов 45) и объектного отслеживания (с полярными углами) - Показать все поле чертежа - Создать слои разного цвета с именами: МОДЕЛЬ - для контура (с толщиной линии 1, красного цвет), ОСИ(тип линий- осевая), СГИБ (тип линий- acadiso.lin), РАЗМЕРЫ, НАДПИСИ

2.Создание модели

- В слое МОДЕЛЬ начертить контур, начиная с т.1 (команда ОТРЕЗОК) - В слое СГИБ сделать линии и изменить им тип линии

3.Оформление чертежа

- В слое РАЗМЕРЫ проставить размеры - В слое НАДПИСИ создать текст на поле чертежа (команда Рисование/ ДТЕКСТ однострочный (способ выравнивания: «Поширине»).

Тема: Рабочая среда. Черчение курсором. Держатель.

Особенности задания:

- Черчение осуществляется курсором по направлению-расстоянию, а также с использованием фиксированных объектных привязок.

- Используется пользовательская система координат.

- Черчение командами ОТРЕЗОК, ДУГА, КРУГ.

- Контур чертится без вспомогательных построений от т.1 по часовой стрелке.

- Команды редактирования не допускаются.

Держатель для литейной формы

Рекомендуемый алгоритм

1.Создание рабочей среды

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 4200, 5940 - Задать интервал сетки = 200 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка - Включить режимы полярного отслеживания (шаг углов 10) и объектного отслеживания (с полярными углами) - Показать все поле чертежа - Создать ПСК, повернув ее относительно оси Z на 20 - Создать слои разного цвета с именами: МОДЕЛЬ - для контура (с толщиной линии 1, красного цвет), РАЗМЕРЫ, ШТРИХОВКА, НАДПИСИ

2.Создание модели

- В слое МОДЕЛЬ начертить контур, начиная с т.1 (команда ОТРЕЗОК) - На участках, параллельных сетке, черчение производится в режиме орто, на остальных участках – в режиме полярного отслеживания. Сначала контур 1-2-3-4-5-6-7 (включая дугу), затем 6-8-9 (т.9 определить объектным отслеживанием). - Дуга вычерчивается способом: начало, центр, угол. Причем, центр определяется с использованием режима объектного отслеживания, а центральный угол дуги задается числом. - В слое ШТРИХОВКА сделать штриховку (Тип штриховки-из линий).

3.Оформление чертежа

- В слое РАЗМЕРЫ проставить размеры (предварительно отредактировать размерный стиль) - В слое НАДПИСИ создать текст на поле чертежа (команда Рисование/ ДТЕКСТ однострочный (способ выравнивания: «Поширине»).

Тема:  Черчение координатным способом. Шпатель

Особенности задания:

- Точки задаются координатным способом: с помощью относительных и относительно-полярных координат, а также с использованием фиксированных объектных привязок.

- Черчение командами ПЛИНИЯ, КРУГ.

- Дугу, как часть контура, чертить также с помощью команды ПЛИНИЯ.

- Построение вспомогательных линий и использование команд редактирования не допускается.

1.Создание рабочей среды.

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420, 297 - Задать интервал сетки = 10 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, середина, центр - Показать все поле чертежа - Создать слои разного цвета с именами: МОДЕЛЬ - для контура (с толщиной линии 1, красного цвета), РАЗМЕРЫ, НАДПИСИ

2.Создание модели

- В слое МОДЕЛЬ начертить контур против часовой стрелки, начиная с т.1, (команда Рисование/ ПЛИНИЯ), причем, дуга строится как опция команды, строится способом: начало, центр, угол (центр дуги определяется от начальной точки дуги в относительных координатах)

3.Оформление чертежа

В слое РАЗМЕРЫ проставить размеры В слое НАДПИСИ создать текст на поле чертежа (команда Рисование/ ДТЕКСТ однострочный (способ выравнивания: «Поширине»).

Тема: Черчение координатным способом. Плоский контур

Особенности задания:

- Точки задаются координатным способом: с помощью относительных и относительно-полярных координат, а также с использованием фиксированных объектных привязок.

- Черчение командами ПЛИНИЯ, КРУГ.

- Дугу, как часть контура, чертить  с помощью команды ПЛИНИЯ.

- Контур чертится без вспомогательных построений от т.1 против часовой стрелки.

- Команды редактирования не допускаются.

Рекомендуемый алгоритм

1.Создание рабочей среды.

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420, 297 - Задать интервал сетки = 10 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, середина, центр - Показать все поле чертежа - Создать слои разного цвета с именами: МОДЕЛЬ - для контура (с толщиной линии 1), РАЗМЕРЫ, ШТРИХОВКА, НАДПИСИ

2.Создание модели

- В слое МОДЕЛЬ начертить контур против часовой стрелки, начиная с т.1, (команда Рисование/ ПЛИНИЯ), причем, дуга строится как опция команды, строится способом: начало, центр, угол (центр дуги определяется от начальной точки дуги в относительно полярных координатах) - Построить окружность, определяя ее центр с помощью объектного отслеживания относительно середины отрезка нижнего основания. - В слое ШТРИХОВКА заштриховать указанную область

3.Оформление чертежа

В слое РАЗМЕРЫ проставить размеры (линейный, параллельный, радиус, диаметр, базовый, цепь, угловой) В слое НАДПИСИ создать текст на поле чертежа (команда Рисование/ ДТЕКСТ однострочный (способ выравнивания: «Поширине»).

Тема: Черчение координатным способом. Ледоруб

Особенности задания:

- Точки задаются координатным способом: с помощью относительных и относительно-полярных координат, а также с использованием фиксированных объектных привязок.

- Черчение командами ПЛИНИЯ, КРУГ.

- Дугу, как часть контура, чертить  с помощью команды ПЛИНИЯ.

- Контур чертится без вспомогательных построений от т.1 против часовой стрелки.

- Команды редактирования не допускаются.

Коренная часть головки ледоруба

Рекомендуемый алгоритм

1.Создание рабочей среды.

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420, 297 - Задать интервал сетки = 10 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, середина, центр - Показать все поле чертежа - Создать слои разного цвета с именами: МОДЕЛЬ - для контура (с толщиной линии 1), РАЗМЕРЫ, ШТРИХОВКА, НАДПИСИ

2.Создание модели

- В слое МОДЕЛЬ начертить контур против часовой стрелки, начиная с т.1, (команда Рисование/ ПЛИНИЯ), причем, дуга строится как опция команды, строится способом: начало, центр, угол (центр дуги определяется от начальной точки дуги в относительно полярных координатах) - Построить первую (самую верхнюю) окружность, определяя ее центр с помощью объектного отслеживания относительно середины отрезка нижнего основания. - Построить остальные окружности сверху вниз, определяя центр каждой следующей с помощью объектного отслеживания относительно центра предыдущей окружности. - В слое ШТРИХОВКА заштриховать указанную область

3.Оформление чертежа

В слое РАЗМЕРЫ проставить размеры (линейный, параллельный, радиус, диаметр, базовый, цепь, угловой) В слое НАДПИСИ создать текст на поле чертежа (команда Рисование/ ДТЕКСТ однострочный (способ выравнивания: «Поширине»).

Тема: Редактирование. Вентиль

Особенности задания:

- Обязательно использование слоя для вспомогательных построений.

Рекомендуемый алгоритм

| 1. Создание рабочей среды |  |
| --- | --- |
| - Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420, 297 - Задать интервал сетки = 10 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: пересечение, середина - Включить режимы полярного и объектного отслеживания (с полярными углами) - Показать все поле чертежа - Создать слои разного цвета с именами: МОДЕЛЬ (с толщиной линии 1, красного цвета), ПОСТР, РЕЗ - для обозначения резьбы (толщина линии 0), ОСИ - для осей (тип линии - ОСЕВАЯ), РАЗМЕРЫ, НАДПИСИ |  |
| 2. Создание модели |  |
| 2.1. Вспомогательные линии построения |  |
| - В слое ПОСТР начертить горизонталь и вертикаль («опорный крест») через т.1 (команда Рисование/ ПРЯМАЯ) - Получить копию горизонтали на расстоянии 60 вверх (команда Редактирование/ ПОДОБИЕ) |  |
| 2.2. Окружности |  |
| - В слое РЕЗ начертить окружность 12 для обозначения резьбы - Отрезать от окружности 12 четверть в соответствие с ГОСТ для обозначения резьбы (команда Редактирование/ РАЗОРВАТЬ (1-ый способ)) |  |
| - В слое МОДЕЛЬ начертить две окружности 10 и R10 |  |
| 2.3. Размножение окружностей |  |
| - Размножить окружности круговым массивом без поворота. Центр массива т.1, Ассоциативность=НЕТ (команда Редактирование/ МАССИВ) |  |
| 2.4. Сопряжение окружностей |  |
| - Построить сопряжение радиусом 50 между окружностями R10 дугой (команда Редактирование/ СОПРЯЖЕНИЕ) |  |
| - Отрезать части окружностей R10 в соответствие с заданием (команда Редактирование/ ОБРЕЗАТЬ) |  |
| 2.5. Формирование квадратного отверстия |  |
| - Построить квадрат со стороной 40 с заданием точек по направлению (команда Рисование/ ПОЛИЛИНИЯ) (обязательно с замыканием контура опцией Замкнуть) |  |
| - Перенести квадрат в соответствие с заданием. Базовую точку найти объектным отслеживанием в центре квадрата, а вторую точку – в точке пересечения осей (команда Редактирование/ ПЕРЕНЕСТИ) - Повернуть квадрат в соответствие с заданием. Базовую точку взять в точке пересечения осей, угол задать числом (команда Редактирование/ ПОВЕРНУТЬ). - Сделать фаски 3х45, способом по двум длинам, предварительно назначив первую и вторую длины по 3 мм (команда Редактирование/ ФАСКА / полИлиния). |  |
| 2.6. Формирование осей |  |
| - В слое ОСИ начертить оси “поверх” «опорного креста», используя объектное отслеживание (команда Рисование/ ОТРЕЗОК) |  |
| 3.Оформление чертежа |  |
| - Сделать невидимым слой ПОСТР - Включить отображение толщины линий - Отключить сетку - В слое РАЗМЕРЫ проставить размеры - В слое НАДПИСИ сделать надпись |  |

Тема: Редактирование. План

Особенности задания:

- Обязательно использование слоя для вспомогательных построений.

- Стены чертить командой мультилиния по часовой стрелке.

- Редактирование стен (стыки и проемы для дверей) производится командой млред.

- Раcчленение мультилинии не допускается.

- Лестница формируется с помощью команд редактирования из заготовки в один отрезок.

Рекомендуемый алгоритм.

| 1. Создание рабочей среды |  |
| --- | --- |
| - Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 42000,29700. - Задать интервал сетки = 1000 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, пересечение - Включить режимы полярного отслеживания (шаг углов 30) и объектного отслеживания (с полярными углами) - Показать все поле чертежа. - Создать слои разного цвета с именами: МОДЕЛЬ – для стен (с толщиной линии 0.6), ПОСТР - для линий построения, ОСИ - для осей (тип линии: ОСЕВАЯ), ЛЕСТНИЦА – для лестницы, РАЗМЕРЫ |  |
| 2. Создание модели |  |
| 2.1. Вспомогательные линии построения |  |
| - В слое ПОСТР начертить горизонталь и вертикаль (команда Рисование/ ПРЯМАЯ). |  |
| - Раскопировать горизонтальные и вертикальные линии в соответствии с заданием (команда Редактирование/ ПОДОБИЕ) |  |
| 2.2. Черчение стен |  |
| - В слое МОДЕЛЬ начертить стены в соответствие с заданием (команда Рисование/ МУЛЬТИЛИНИЯ с настройками: Расположение - центр Масштаб - 250 Стиль - STANDARD) |  |
| - Отредактировать стыки стен (команда МЛРЕД) - Создать ПСК с началом в т.1 (команда Сервис/ Новая ПСК) - «Вырезать» дверные проемы (команда МЛРЕД) |  |
| 2.3. Формирование дверей |  |
| - Начертить в проемах двери, включив полярное отслеживание с настройкой угла 30 (команда Рисование/ ОТРЕЗОК) |  |
| 2.4. Формирование лестницы |  |
| - В слое ЛЕСТНИЦА начертить заготовку для лестницы: вертикальную линию длиной в ширину лестничного марша 1100 |  |
| - Размножить ступени на угол 90° (команда Редактирование/ МАССИВ) - Расчленить образовавшийся набор отрезков (команда Редактирование/ РАСЧЛЕНИТЬ) |  |
| - Растянуть линии ступеней до стен (команда Редактирование/ УДЛИНИТЬ) |  |
| - Размножить ступени вниз со смещением 300 (в ширину ступени) (команда Редактирование/ МАССИВ). |  |
| - Сформировать лестницу целиком (команда Редактирование/ ЗЕРКАЛО). Удалить лишние ступени. - Показать направление подъема стрелкой (команда РАЗМЕРЫ/ МУЛЬТИВЫНОСКА, предварительно настроив длину стрелки и количество точек поворота - команда Формат/ Стиль Мультувыноски) |  |
| 2.5. Формирование линии разрыва |  |
| - Сформировать ломаную линию (команда Рисование/ ПОЛИЛИНИЯ) |  |
| - Сгладить ломаную (команда ПОЛРЕД/СПлайн ). - Отрезать лишние части отрезков ступеней лестницы (команда Редактирование/ ОБРЕЗАТЬ). |  |
| 2.6. Формирование осей |  |
| - В слое ОСИ начертить одну ось “поверх” вспомогательной линии (команда Рисование/ ОТРЕЗОК) - Начертить окружность 800 по двум точкам диаметра (команда Рисование/ КРУГ) - Вписать внутрь окружности текст “1” высотой шрифта 500 (команда Рисование/ ДТЕКСТ / Выравнивание/ сЕредина) - Раскопировать ось с окружностью и с текстом по всем точкам пересечения осей (команда Редактирование/ КОПИРОВАТЬ). - Изменить обозначение осей (текст) (команда ДИАЛРЕД) |  |
| 3. Оформление чертежа |  |
| - Сделать невидимым слой ПОСТР - Включить отображение толщины линий - Отключить сетку - В слое РАЗМЕРЫ проставить размеры |  |

Тема: Сборочный чертеж. Атрибуты блока.

Особенности задания:

- Создается один блок с двумя атрибутами: постоянным и контролируемым.

Рекомендуемый алгоритм.

| 1.Создание рабочей среды |  |
| --- | --- |
| - Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 42000,29700. - Задать интервал сетки = 1000 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, середина - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания - Показать все поле чертежа - Создать слой: ЭТАЖ - для готового чертежа |  |
| 2.Создание модели |  |
| 2.1. Создание блока «Оборудов» |  |
| - В слое 0 начертить прямоугольник размером 2500x2000 (без размеров) - Создать атрибут (команда Рисование / Блок / Определение атрибутов) (значение по умолчанию должно быть всегда, а подсказка может быть или не быть): - контролируемый атрибут: Тег (имя) – ТИП_МЕХАНИЗМА подсказка -……………………………………………… по умолчанию (значение) -………………………….. высота текста 200 выравнивание – по центру базовая точка - под серединой нижнего ребра прямоугольника (с помощью объектного отслеживания) - Создать атрибут (команда Рисование / Блок / Определение атрибутов) - постоянный атрибут: Тег (имя) – МЕХАНИЗМ подсказка -…………………………….….…………….. по умолчанию (значение) -…………………………… высота текста 200 выравнивание – по центру базовая точка - под серединой нижнего ребра прямоугольника (с помощью объектного отслеживания) - Создать из созданного прямоугольника и двух атрибутов блок с именем Оборудов с удалением исходного чертежа с экрана (команда Рисование / БЛОК/ Создать) |  |
| 2.2. Формирование сборочного чертежа. |  |
| - В слое ЭТАЖ выполнить схематический план технического этажа прямоугольник размера: 25000х17000 (команда ПЛИНИЯ) - Многократно вставить из внутренней библиотеки созданный блок «Оборудов» с присвоением контролируемому атрибуту значений, соответствующих заданию (команда Вставка / БЛОК). |  |
| 3.Оформление чертежа в пространстве листа |  |

Тема: Сборочный чертеж. Болтовое соединение. (с атрибутами и листом)

Особенности задания:

- В работе создается один блок для внутренней библиотеки - PLAST

- Блоки  M36x160 (болт), M36 (гайка), S36 (шайба) вызываются из библиотеки компонентов.

Рекомендуемый алгоритм

| 1.Создание рабочей среды |  |
| --- | --- |
| - Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420,297. - Задать интервал сетки = 10 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, пересечение, середина - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания - Показать все поле чертежа - Создать слои разного цвета с именами: МОДЕЛЬ, НАДПИСИ |  |
| 2.Создание модели |  |
| 2.1. Создание блока PLAST |  |
| - В слое 0 начертить контур детали, ось, границы отверстия, скопировав ось в обе стороны (размеры проставлять не надо!) - Для контура и границ отверстия назначить толщину линии = “По блоку”. - Для штриховки и оси назначить толщину линии = 0.2 - Заштриховать деталь (штриховка ассоциативная). - Создать из отрисованного объекта блок с именем PLAST, базовой точкой в т.1 с удалением исходного чертежа с экрана. |  |
| 2.2.Формирование сборочного чертежа. |  |
| - Назначить текущее свойство ВЕС ЛИНИИ = 0.9 (обязательно) - Включить режим отображения толщины линий - В слое МОДЕЛЬ вызвать из внутренней библиотеки созданный блок PLAST (команда Вставка / БЛОК). - Вызвать созданный блок PLAST еще раз с масштабированием по всем осям с коэффициентом 1.5, поместив точку вставки в т.2 - Расчленить блок с второй пластиной для редактирования - Выровнять границы отверстия второй пластины по границам отверстия первой, переместив границы - Изменить направление штриховки - Вызвать из библиотеки компонентов блоки с изображениями болта -M36x160, шайбы -S36 и гайки -M36 (Сервис / Палитры / Центр управления) |  |
| 2.3. Редактирование сборочного чертежа |  |
| - Расчленить блоки, подлежащие редактированию (болт и пластины). - Стереть отрезки между точками Т3-Т4 - Стереть отрезки между точками Т5-Т6 |  |
| 3. Оформление чертежа в пространстве листа |  |
| - Перейти в лист… |  |
| 3.1.Построение выносок |  |
| - В слое « 0 » начертить выносную линию - Создать контролируемый атрибут с именем НАИМЕНОВАНИЕ - Выносную линию и атрибут записать в блок с именем ВЫНОСКА - Многократно вставить блок ВЫНОСКА в чертеж с изменением значения атрибута |  |
| 3.2.Окончательное оформление |  |
| - В слой ШТАМП вставить блок А3 из внешней библиотеки с рамкой и основной надписью для формата А3 (команда ВСТАВКА / БЛОК ) - Заполнить основную надпись |  |

Тема: Сборочный чертеж. Фасад. (с атрибутами и листом)

Особенности задания:

- В работе создаются блоки для внутренней библиотеки: ОКНО21, PANEL_2

- Блоки  PANEL, DVER, OKNO15 и BALKON вызываются из библиотеки компонентов.

Рекомендуемый алгоритм.

| 1. Создание рабочей среды |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 42000,29700. - Задать интервал сетки = 1000 и включить ее - Зафиксировать объектную привязку конточка - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания - Показать все поле чертежа - Создать слой МОДЕЛЬ |  |  |
| 2. Создание модели |  |  |
| 2.1. Создание блока ОКНО21 |  |  |
| - В слое 0 начертить окно по часовой стрелке в соответствие с размерами (размеры не проставлять) (команда MLINE: расположение = Верх, масштаб = 70.00, стиль = STANDARD). Рекомендуется сначала начертить внешний контур рамы, а затем, пользуясь режимом объектного отслеживания - перекладины. Проверьте правильность черчения, проставив размеры и потом отменив их. - Отредактировать стыки в окне (команда МЛРЕД) - Записать чертеж в блок с удалением его с экрана |  |  |
| 2.2 Формирование основной панели |  |  |
| - В слое МОДЕЛЬ - Вызвать из библиотеки компонентов блок PANEL (Сервис / Палитры / Центр управления) - Вставить в оконный проем панели созданный блок ОКНО21 из внутренней библиотеки - Вставить во второй оконный проем панели блок с окном с коэффициентом масштабирования «-1» по оси X , а по оси Y – коэффициент «1» |  |  |
| 2.3 Формирование панели с балконом |  |  |
| - Вызвать блок PANEL из внутренней библиотеки еще раз - Отредактировать блок с панелью в соответствии с рисунком - Создать блок PANEL_2 с отредактированной панелью - Вызвать блок PANEL_2, привязавшись к правому нижнему углу основной панели - Вставить из библиотеки компонентов блоки DVER, OKNO15 и BALKON |  |  |
| 2.4.Формирования фасада здания. |  |  |
| - В слое МОДЕЛЬ сформировать фасад - Размножить панели (команды МАССИВ и ЗЕРКАЛО). - Начертить крышу, заштриховать ее - Начертить цоколь, уровень земли, оси |  |  |
| 3. Оформление чертежа в пространстве листа |  |  |
| - Перейти в лист… |  |  |
| 3.1.Построение высотных отметок |  |  |
| - В слое 0 начертить выносную линию - Создать контролируемый атрибут с именем ВЫСОТА (команда РИСОВАНИЕ / БЛОК / Задание атрибутов , выравнивание: по центру, причем, не разрешать фиксированное положение атрибута в блоке) - Выносную линию и атрибут записать в блок с именем ОТМЕТКА (базовая точка блока: на конце стрелки). - Многократно вставить блок ОТМЕТКА в чертеж с изменением значения атрибута - Отредактировать текст перевернутых высотных отметок |  |  |
| 3.2.Окончательное оформление |  |  |
| - В слой ШТАМП вставить блок А3 из внешней библиотеки с рамкой и основной надписью для формата А3 (команда ВСТАВКА / БЛОК ) - Заполнить основную надпись. |  |  |

Тема: Подготовка к контрольной работе 2D “Проекционное черчение”

Особенности задания:

- По заданной аксонометрии построить необходимые проекции детали. Сделать соответствующие разрезы. Проставить размеры.

Рекомендуемый алгоритм.

1.Создание рабочей среды

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420,297. - Задать интервал сетки = 10 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, пересечение - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания - Показать все поле чертежа. - Создать слои разного цвета с именами: - ПОСТР – для вспомогательных линий - МОДЕЛЬ – для наружных стен (с толщиной линии 0.8, красного цвета) - ШТРИХОВКА - для перегородок (с толщиной линии 0.4) - ОСИ – для координационных осей (тип линии ОСЕВАЯ) - РАЗМЕРЫ - для размеров - ШТАМП – для штампа

2. Создание модели

2.1 Построение каркаса из вспомогательных линий

- В слое ПОСТР начертить “опорный крест”, взяв за основу оси главного вида (фронтальной проекции) - Раскопировать горизонтали и вертикали - Начертить необходимые окружности

2.2 Формирование детали

- Включить отображение толщины линии на экране - В слое МОДЕЛЬ начертить необходимые линии верхней половинки контура детали по узловым точкам каркаса - Сформировать линии пересечения цилиндрических отверстий с цилиндрической поверхностью корпуса детали на профильной проекции (команда ДУГА по трем точкам) - Зеркально отобразить верхние половинки модели относительно горизонтальной оси симметрии

2.3.Построение осей симметрии

- В слое ОСИ построить осевые линии “поверх” вспомогательных линий (команда ОТРЕЗОК с включенным режимом объектного отслеживания).

3. Оформление чертежа

- В слое РАЗМЕРЫ проставить размеры - В слое ШТРИХОВКА нанести штриховку на разрезе - В слой ШТАМП вставить блок А3 из внешней библиотеки с рамкой и основной надписью для формата А3 (команда ВСТАВКА / БЛОК ) - Заполнить основную надпись (высота шрифта в соответствии с ГОСТ 2,5 или 3,5 для фамилии и 5 для названия чертежа)

Тема:  Подготовка к контрольной работе 2D “Цоколь”

Особенности задания:

- Обязательно использование слоя для вспомогательных построений.

- Стены, окна и перегородки чертить командой МУЛЬТИЛИНИЯ по часовой стрелке.

- Необходимо использовать три стиля мультилинии: STANDARD, СТЕНА, ОКНО.

- Редактирование стен (стыки и проемы для окон и дверей) производится командой МЛРЕД. Расчленение мультилинии не допускается.

Рекомендуемый алгоритм.

1.Создание рабочей среды

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 42000,29700. - Задать интервал сетки = 1000 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, пересечение - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания (с полярными углами) - Показать все поле чертежа - Создать слои разного цвета с именами: - ПОСТР – для вспомогательных линий; - СТЕНА – для наружных стен (с толщиной линии 0.8) - ПЕРЕГ - для перегородок (с толщиной линии 0.4) - ОКНО – для окон - ДВЕРЬ – для дверей (с толщиной линии 0.4) - ОСИ – для координационных осей (тип линии ОСЕВАЯ) - РАЗМЕРЫ - для размеров - ШТАМП – для штампа - Изменить параметры в текущем стиле размера: вид стрелок на засечки длиной 200 и высота шрифта 350 - Создать стиль мультилинии для наружных стен СТЕНА (из 2-х линий со смещениями +310, -200) и установить его текущим (команда ФОРМАТ / СТИЛИ МУЛЬТИЛИНИЙ) - Создать стиль мультилинии для окон ОКНО (из 3-х линий со смещениями +310, +190, -200).

2. Создание модели

2.1. Построение каркаса из вспомогательных линий

- В слое ПОСТР начертить “опорный крест” - Раскопировать горизонтали и вертикали

2.2. Построение наружных стен

- В слое СТЕНА начертить наружные стены (команда МЛИНИЯ: расположение = Центр, масштаб = 1, стиль = СТЕНА) Чертить рекомендуется курсором по точкам пересечения вспомогательных линий, по часовой стрелке, при возможности -замыкать контур.

2.3. Построение перегородок

- В слое ПЕРЕГ начертить перегородки (команда МЛИНИЯ: расположение = Верх, масштаб = 240(равен толщине перегородки), стиль = STANDARD). При черчении первую точку перегородки находить с помощью режима объектного отслеживания, а конечную – опустив перпендикуляр на противоположную стену - Редактирование стыков несущих стен

2.4. Вырезание в стенах проемов под окна и двери

- Создать новую ПСК, поместив ее в точку начала стены с проемом (на мультилинию) и расположив ось X или Y вдоль этой стены. - Вырезать проемы в стене, задавая первую точку абсолютными координатами, остальные - относительными (команда МЛРЕД) - Замкнуть концы проемов (команда ОТРЕЗОК) - Аналогично вырезать остальные проемы - Установить Мировую систему координат (МСК).

2.5. Построение окон в проемах

- В слое ОКНО начертить окна (команда МЛИНИЯ: расположение = Верх, масштаб = 1, стиль = ОКНО) Чертить рекомендуется курсором по наружным точкам проемов, по часовой стрелке.

2.6. Построение дверей

- В слое ДВЕРЬ начертить двери отрезки под углом 30 к стене (команда ОТРЕЗОК)

2.7. Сформировать лестницу (во время выполнения контрольной работы)

2.8. Построение координационных осей

- В слое ОСИ начертить одну вертикальную ось “поверх” вспомогательных линий (команда ОТРЕЗОК с включенным режимом объектного отслеживания). - Начертить окружность для маркировки осей (команда КРУГ по двум точкам диаметра -опция 2 точки, первую точку привязав к концу оси, а вторую задав по направлению вниз (или влево для боковых окружностей) на расстояние 800) - Вписать в окружность текст (команда РИСОВАНИЕ/ТЕКСТ ОДНОСТРОЧНЫЙ, выбрав способ выравнивания СЕРЕДИНА, а точку вставки текста привязав к центру окружности объектной привязкой ЦЕНТР) - Ось и окружность с текстом размножить (команда КОПИРОВАТЬ). - Изменить текст маркировки для других осей (двойным щелчком по тексту).

3. Оформление чертежа в пространстве листа

- В слое РАЗМЕРЫ проставить размеры (предварительно отредактировать размерный стиль) - В слой ШТАМП вставить блок А3 из внешней библиотеки с рамкой и основной надписью для формата А3 (команда ВСТАВКА / БЛОК ) - Заполнить основную надпись.

Алгоритм работы с пространством листа

при 2D моделировании
 при 3D каркасно-точечном моделировании

и при 3D полигональном моделировании

1.Создание рабочей среды

2.Создание модели.

3.Оформление чертежа

3.1.Подготовка к переходу в пространство листа

- Создать слой ШТАМП — для размещения в нем рамки с основной надписью - Создать слой ОСИ — для размещения в нем осей - Создать слой ПВЭ — для размещения в нем плавающих видовых экранов и сделать его текущим - Сделать невидимыми вспомогательные слои (если они есть) - Отключить сетку - Включить отображение линий с весами (толщиной)

3.2. Создание видовых экранов

- Перейти на вкладку «Лист1». - Сформировать компоновочный лист размером 420x297 (команда ФАЙЛ/ДИСПЕТЧЕР ПАРАМЕТРОВ ЛИСТА/Редактировать) - Сформировать необходимое количество видовых экранов (команда Вид/ Видовые экраны/ Новые ВЭ - Установить одинаковый масштаб для ПВЭ с ортогональными проекциями (если они есть) - При необходимости выровнять изображения в видовых экранах

3.3.Окончательное оформление компоновоченого листа

- Сделать невидимыми слой ПВЭ - В слой ШТАМП в пространстве листа вставить рамку с основной надписью для формата А3 - Заполнить основную надпись (высота шрифта в соответствии с ГОСТ 2,5 или 3,5 для фамилии и 5 для названия чертежа)

Тема: 3D-моделирование. Аппарат наблюдения. Пространство листа

Особенности задания:

- В работе изучается  аппарат наблюдения трехмерных моделей в ACAD

- На готовой модели изучается работа с видами и разрезами  3D твердотельных моделей в пространстве листа

Вид спереди			ЮЗ Изометрия			ПСК для моделирования

Рекомендуемый алгоритм.

1.Создание рабочей среды

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420,297. - Задать интервал сетки = 10 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, середина - Включить режимы полярного и объектного отслеживания (с полярными углами) - Показать все поле чертежа.

2.Создание модели.

- Вызвать из внешней библиотеки блок D: \ НГиГ \ 3D - Расчленить блок, чтобы стала доступна 3D модель (Редактировать/ Расчленить) - Обязательно проверить свойства модели - должно быть 3Dтело, а НЕ вхождение блока и НЕ поверхность - Разделить экран на 2 видовых окна: левый экран – вид спереди, правый экран – ЮЗ изометрия (команда Вид / Видовые экраны / Новые ВЭ). - Создать ПСК по трем точкам в соответствии с третьим рисунком (команда Сервис/ Новая ПСК/ 3 точки). - Вставить твердотельный примитив Ящик со стороной 20 в точку 0,0,0. - Вставить твердотельный примитив Шар радиусом 15 таким образом, чтобы он лежал на плоскости XY ровно в центре прямоугольной площадки. Это можно сделать, задав центр шара плоскостным координатным фильтром или осевыми. - “Покрутить” тело с помощью различных типов орбиты (команда Вид/Орбита). - Вернуть ЮЗ изометрию - Отобразить модель на экране с изометрией в различных визуальных стилях

3.Оформление чертежа в пространстве листа

3.1. Подготовка к переходу в пространство листа

- Создать слои ШТАМП, ОСИ - Сделать невидимыми вспомогательные слои (если они есть)

3.2. Создание в пространстве листа видов и разрезов твердотельных моделей

- Перейти на вкладку Лист1 (пространство листа) - Удалить автоматически появившийся видовой экран - Сформировать компоновочный лист размером 420x297 (Лента/Лист /Параметры страницы) 3.2.1.Формирование горизонтального, фронтального и аксонометрического видов (Лента/Лист /Базовый/Из пространства модели) Сообщения ПК; Действия; Пояснения. Положение базового вида или [Тип/Выбрать/Направление/Скрытые линии/Масштаб/Видимость] <Тип>:; указать положение базового вида (по умолчанию фронтального); Изменив направление на сверху, т.к. здесь базовым видом является горизонтальный вид. Задайте параметр [выБрать/Направление/Скрытые линии/Масштаб/Видимость/Перенести/вЫход] <вЫход>:; <enter>; на листе появился горизонтальный вид. Положение проекционного вида или [Отменить/выХод] <выХод>:; указать положение фронтального вида; на листе появился фронтальный вид. Положение проекционного вида или [Отменить/выХод] <выХод>:; <enter>. Для получения аксонометрического вида строим проекцию от родительского вида -фронтального . Удаляем фронтальный вид. 3.2.2. Формирование фронтального вида с разрезом с помощью полного сечения на основе горизонтального вида. (Лента/Лист /Создать вид/Сечение/Полный) Выберите родительский вид: - указать родительский вид (обнаружено 1) (горизонтальный вид) Скрытые линии = Видимые линии, Масштаб = 1:1 (Из родительского элемента) Начальная точка: Следующая точка или [оТменить]: Укажите конечную точку или [Отменить]:; указать точки секущей плоскости. Укажите местоположение сечения или: Задайте параметр [Скрытые линии/Масштаб/Видимость/ПРоекция/Глубина/Аннотация/Штриховка/ПЕренести/вЫход] <вЫход>:; указать местоположение фронтального вида с разрезом; (Вид спереди). 3.2.3. Формирование профильного вида с разрезом с помощью полного сечения на основе горизонтального вида. (Лента/Лист /Создать вид/Сечение/Полный) Выберите родительский вид: - указать родительский вид (обнаружено 1) (горизонтальный вид) Скрытые линии = Видимые линии, Масштаб = 1:1 (Из родительского элемента) Начальная точка: Следующая точка или [оТменить]: Укажите конечную точку или [Отменить]:; указать точки секущей плоскости. Укажите местоположение сечения или: Задайте параметр [Скрытые линии/Масштаб/Видимость/ПРоекция/Глубина/Аннотация/Штриховка/ПЕренести/вЫход] <вЫход>:; указать местоположение профильного вида с разрезом; (Вид слева). Для окончательного оформления профильного вида необходимо: - Повернуть вид на 90град. (в свойствах) - Перенести его на место

3.3.Окончательное оформление компоновочного листа

- Сделать невидимыми слои со скрытыми линиями - При необходимости изменить масштабы видов - В слое ОСИ провести оси. - Произвести дополнительные построения (размеры, надписи) в слое аннотаций - В слой ШТАМП в пространстве листа вставить рамку с основной надписью для формата А3 - Заполнить штамп (высота шрифта в соответствии с ГОСТ 2,5 или 3,5 для фамилии и 5 для названия чертежа)

Тема: “Каркасно-точечное моделирование”

Задание:

- Выполнить с помощью команды 3D Полилиния задание №1 по предлагаемому алгоритму

- Выполнить задание №2: построить на основе ортогонального чертежа аксонометрическое изображение трубопровода с оформлением компоновки листа

Задание № 1

Рекомендуемый алгоритм

| 1.Создание рабочей среды |  |
| --- | --- |
| - Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420,297. - Задать интервал сетки = 20 и включить ее - Задать интервал шаговой привязки = 10 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания - Показать все поле чертежа. - Разделить экран на видовые окна и установить точки зрения: вид спереди, вид сверху и ЮЗ изометрия. |  |
| 2.Создание модели |  |
| - Выполнить задание с помощью координатных фильтров (команда Рисование/3D Полилиния). Использовать координатный плоскостной фильтр с заданием проекций точек на горизонтальной плоскости |  |
| Команда: 3D Полилиния |  |
| Начальная точка полилинии: .xy (указать горизонтальную проекцию т.1) (требуется Z): 0 | т.1 |
| Конечная точка отрезка или [Отменить]: .xy (указать горизонтальную проекцию т.1) (требуется Z): 80 | т.2 (горизонтальные проекции т.1 и т.2 совпадают) |
| Конечная точка отрезка или [Отменить]: .xy (указать горизонтальную проекцию т.3) (требуется Z): 80 | т.3 |
| Конечная точка отрезка или [Отменить]: .xy (указать горизонтальную проекцию т.3) (требуется Z): 0 | т.4 (горизонтальные проекции т.3 и т.4 совпадают) |
| Конечная точка сегмента или [Замкнуть/Отменить]: |  |
| Команда: 3D Полилиния |  |
| Начальная точка полилинии: кон | т.3 (точку задаем на аксонометрии) |
| Конечная точка отрезка или [Отменить]: .xy (указать горизонтальную проекцию т.5) (требуется Z): 80 | т.5 |
| Конечная точка отрезка или [Отменить]: |  |

Задание №2

1.Создание рабочей среды

2.Создание модели

3.Оформление чертежа в пространстве листа

3.1.Подготовка к переходу в пространство листа

3.2.Создание компоновочного листа с ортогональными видами и аксонометрией (команда Вид/ Видовые экраны/ Новые ВЭ)

3.3.Окончательное оформление компоновочного листа

Схема трубопровода

Результат работы

Тема: 3D-моделирование. Твердотельное моделирование. “Выдавливание и вращение”

Рекомендуемый алгоритм.

| 1.Создание рабочей среды |  |
| --- | --- |
| - Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420,297. - Задать интервал сетки = 20 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, середина, центр - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания - Показать все поле чертежа. - Разделить экран на видовые окна и установить точки зрения: вид спереди, вид сверху и ЮЗ изометрия. - Создать слой с именем: МОДЕЛЬ (красного цвета) |  |
| 2.Создание модели |  |
| 2.1. Формирование «основания» |  |
| - В слое МОДЕЛЬ начертить заготовку для основания. Система координат – мировая. Чертим курсором на горизонтальной проекции (вид сверху), задавая точки по направлению (команда ПЛИНИЯ-последний отрезок с помощью опции ЗАМКНУТЬ) - Выдавить контур основания на высоту – 140 (команда Рисование/ Моделирование/ВЫДАВИТЬ) - Повернуть основание вокруг оси на угол 90, (команда Редактировать/ 3D Операции / 3D Поворот) |  |
| Контур “основания” для ‘выдавливания’ Поворот основания |  |
| 2.2. Формирование цилиндра. |  |
| - Создать новую ПСК1: начало координат - т.2; новое положение оси OХ – т.3; новое положение оси OY – т.4 (команда Сервис/ Новая ПСК / 3 Точки) - Система координат - ПСК1. Создать заготовку для вращения. Чертим на аксонометрической проекции, задав стартовую точку абсолютными координатами 30,0 (команда ПЛИНИЯ последний отрезок с помощью опции ЗАМКНУТЬ) |  |
| Повернутое основание Заготовка для вращения |  |
| - Получить из заготовки твердотельную модель. Вращение производим вокруг оси OY (опция Y) (команда Рисование/ Моделирование/ ВРАЩАТЬ) - Вернуться в мировую систему координат (команда Сервис / Новая ПСК / МСК) - Перенести цилиндр на середину верхней плоскости основания, взяв в качестве базовой точки – центр нижнего основания цилиндра, а конечную точку смещения задать одним из следующимх способов: - фильтрами .x , .y - с использованием режима объектного отслеживания - относительными координатами возможен поэтапный перенос по осям |  |
| 2.3. Трехмерное размножение |  |
| - Произвести трехмерное размножение получившегося объекта согласно рисунку , отключив фиксацию объектных привязок (команда Редактировать/3D операции /3D МАССИВ). - Показать преподавателю - Отменить размножение |  |
| 3.Оформление чертежа в пространстве листа |  |

Тема: 3D-моделирование. “Твердотельное моделирование. Логические операции”

.

Рекомендуемый алгоритм.

1.Создание рабочей среды

- Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420,297. - Задать интервал сетки = 20 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, середина, центр - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания - Показать все поле чертежа. - Разделить экран на видовые экраны и установить точки зрения: вид спереди, вид сверху и ЮЗ изометрия. - Создать слой МОДЕЛЬ (красного цвета)

2.Создание модели

- Слой МОДЕЛЬ текущий. Система координат - МСК. - Создать параллелепипед - тело 1 (команда Рисование/Моделирование/Ящик) - Создать цилиндр - тело 2: центр цилиндра – в центре нижнего основания тела 1 (объектным отслеживанием или координатными фильтрами), диаметр цилиндра 120, высота 160. - Cоздать цилиндр - тело 3: центр цилиндра – в центре нижнего основания тела 2, диаметр цилиндра 60. - Создать цилиндр - тело 4: центр цилиндра – в центре верхнего основания тела 2, диаметр цилиндра 80, высота – 20 ( минус – так как в противоположную сторону по направлению оси Z ) - Создать параллелепипед - тело 5 - Выполнить вычитание (команда Редактировать / Редактирование тела / Вычитание)

3.Оформление чертежа в пространстве листа

3.1.Подготовка к переходу в пространство листа

3.2 Создание в компоновочном листе видов и разрезов

3.3.Окончательное оформление компоновочного листа

Результат работы в пространстве листа.

Тема: 3D-моделирование. Твердотельное моделирование.
 Подготовка к контрольной работе 1.

Задание:

- Сформировать твердотельную геометрическую модель объекта

- Оформить компоновочный лист

Рекомендуемый алгоритм

| 1.Создание рабочей среды |  |
| --- | --- |
| 2.Создание модели. |  |
| 2.1. Построение заготовки для вращения, получение тела вращением . |  |
| 2.2. Построение заготовки для вылавливания, получение тела выдавливанием. |  |
| 2.3. Построение центрального цилиндра и вычитанием тел. |  |
| 3.Оформление чертежа |  |
| 3.1. Подготовка к переходу в пространство листа |  |
| - Создать слои ШТАМП, ОСИ - Сделать невидимыми вспомогательные слои (если они есть) |  |
| 3.2. Создание в компоновочном листе видов |  |
| - Перейти на вкладку Лист1 (пространство листа) - Удалить автоматически появившийся видовой экран - Сформировать компоновочный лист размером 420x297 (Лента/Лист /Параметры страницы) 3.2.1.Формирование горизонтального вида (Лента/Лист /Базовый/Из пространства модели) Запросы ПК; Действия; Пояснения. Положение базового вида или [Тип/Выбрать/Направление/Скрытые линии/Масштаб/Видимость] <Тип>: н; изменить направление взгляда; изменить точку зрения - сверху. Положение базового вида или [Тип/Выбрать/Направление/Скрытые линии/Масштаб/Видимость] <Тип>:; указать положение базового вида –горизонтального; (Вид сверху). Задайте параметр [выБрать/Направление/Скрытые линии/Масштаб/Видимость/Перенести/вЫход] <вЫход>:; <enter>. 3.2.2. Формирование фронтального вида с разрезом с помощью половинного сечения на основе горизонтального вида. (Лента/Лист/Создать вид/Сечение/Половинный) (А-А) Выберите родительский вид: - указать родительский вид (обнаружено 1) (горизонтальный вид) Скрытые линии = Видимые линии, Масштаб = 1:1 (Из родительского элемента) Начальная точка: Следующая точка или [оТменить]: Укажите конечную точку или [Отменить]:; указать точки секущей плоскости. Укажите местоположение сечения или: Задайте параметр [Скрытые линии/Масштаб/Видимость/ПРоекция/Глубина/Аннотация/Штриховка/ПЕренести/вЫход] <вЫход>:; указать местоположение фронтального вида с разрезом; (Вид спереди). 3.2.3. Формирование профильного вида с разрезом с помощью половинного сечения на основе горизонтального вида. (Лента/Лист /Создать вид/Сечение/Половинный) (В-В) Выберите родительский вид: - указать родительский вид (обнаружено 1) (горизонтальный вид) Скрытые линии = Видимые линии, Масштаб = 1:1 (Из родительского элемента) Начальная точка: Следующая точка или [оТменить]: Укажите конечную точку или [Отменить]:; указать точки секущей плоскости. Укажите местоположение сечения или: Задайте параметр [Скрытые линии/Масштаб/Видимость/ПРоекция/Глубина/Аннотация/Штриховка/ПЕренести/вЫход] <вЫход>:; указать местоположение профильного вида с разрезом; (Вид слева). Для окончательного оформления профильного вида необходимо: - Повернуть вид на 90град. (в свойствах или командой) - Перенести его на место 3.2.4. Формирование аксонометрического вида с разрезом ¼ (Лента/Лист /Создать вид/Проекционный) Выберите родительский вид: - указать родительский вид (обнаружено 1) (профильный вид) Положение проекционного вида или <вЫход>:; указать положение аксонометрии. Положение проекционного вида или [Отменить/выХод] <выХод>:; <enter>. |
| 3.3.Окончательное оформление компоновочного листа |  |
| - В слое ОСИ провести оси (тип линий - осевая2) - Сделать невидимыми слои со скрытыми линиями - Отредактировать при необходимости образец штриховки, цвета слоев, изменить масштабы видов (изменяя масштаб базового вида) - Произвести дополнительные построения (оси, размеры, надписи) в слое аннотаций - В слой ШТАМП в пространстве листа вставить рамку с основной надписью для формата А3 - Заполнить штамп (высота шрифта в соответствии с ГОСТ 2,5 или 3,5 для фамилии и 5 для названия чертежа) |  |

Тема: 3D-моделирование. Твердотельное моделирование.
 Подготовка к контрольной работе 2

Задание:

- Сформировать твердотельную геометрическую модель объекта

- Оформить компоновочный лист

Рекомендуемый алгоритм

| 1.Создание рабочей среды |  |
| --- | --- |
| 2.Создание модели. |  |
| 2.1. Построение в слое МОДЕЛЬ_1 части общей модели из готовых примитивов. |  |
| 2.2. Построение в слое МОДЕЛЬ_2 части общей модели, состоящей из цилиндра с “выемкой”. Вычитаем. |  |
| 2.3. Построение центрального цилиндра и вычитание тел. |  |
| 2.4. Отрезаем нижнюю часть модели, сопрягаем ребра. |  |
| 3.Оформление чертежа |  |
| 3.1. Подготовка к переходу в пространство листа |  |
| - Создать слои ШТАМП, ОСИ - Сделать невидимыми вспомогательные слои (если они есть) |  |
| 3.2. Создание в компоновочном листе видов |  |
| 3.3.Окончательное оформление компоновочного листа |  |
| - В слое ОСИ провести оси (тип линий - осевая2) - Сделать невидимыми слои со скрытыми линиями - Отредактировать при необходимости образец штриховки, цвета слоев, изменить масштабы видов (изменяя масштаб базового вида) - Произвести дополнительные построения (оси, размеры, надписи) в слое аннотаций - В слой ШТАМП в пространстве листа вставить рамку с основной надписью для формата А3 - Заполнить штамп (высота шрифта в соответствии с ГОСТ 2,5 или 3,5 для фамилии и 5 для названия чертежа) |  |

Тема: 3D-моделирование. “Полигональное моделирование.  Поверхностные примитивы”

Задание:

- Построить ‘домик’ и сформировать как можно больше архитектурных элементов.

Домик

Рекомендуемый алгоритм:

| 1. Создание рабочей среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420,297. - Задать интервал сетки = 20 и включить ее - Задать интервал шаговой привязки = 20 и включить ее - Зафиксировать объектные привязки: конточка, середина - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания - Показать все поле чертежа. - Разделить экран на видовые окна и установить точки зрения: вид слева, вид сверху и ЮЗ изометрия. - Создать слои разного цвета с именами: МОДЕЛЬ – для архитектурных элементов, ШТРИХ – для штриховки |  |  |  |
| 2. Создание модели |  |  |  |
| - В слое МОДЕЛЬ начертить стены «домика» на виде сверху (на пл.XOY) c применением фильтров (команда Рисование/Сети/3DГрань) |  |  |  |
| Команда: 3DГрань |  |  |  |
| т.1 | Первая точка: .xy (требуется Z): 0 |  |  |
| т.2 | Вторая точка: .xy (гор.проекция т.2= гор.проекции т.1) (требуется Z): 80 |  |  |
| т.3 | Третья точка: .xy (требуется Z): 80 |  |  |
| т.4 | Четвертая точка: .xy (гор.проекция т.4= гор.проекции т.3) (требуется Z): 0 |  |  |
| т.5 | Третья точка: .xy (гор.проекция т.5= гор.проекции т.4) (требуется Z): 0 |  |  |
| т.6 | Четвертая точка: .xy (гор.проекция т.6= гор.проекции т.5) (требуется Z): 80 и т.д. |  |  |
| - Начертить крышу на ЮЗ изометрии: |  |  |  |
| - Начертить фронтоны (1-4-5 и 2-3-6) на ЮЗ изометрии . |  |  |  |
| - В слое ШТРИХ создать штриховку крыши с обязательным применением ПСК |  |  |  |
| - Поставить на крышу “антенну” с помощью готовых поверхностных примитивов с обязательным применением ПСК (команда Рисование / Моделирование / Сети / Примитивы / Шар). |  |  |  |
| - В слое МОДЕЛЬ создать надпись «Клуб» с обязательным применением ПСК. |  |  |  |
| - Построить крылечко, козырек и фонарь с помощью готовых поверхностных примитивов. |  |  |  |
| - Присвоить архитектурным элементам различные цвета. |  |  |  |
| - Начертить окна и дверь при помощи команды 3D Полилиния с обязательным применением ПСК. |  |  |  |
| - При необходимости допустимо применение команд редактирования. |  |  |  |
| 3.Оформление чертежа в пространстве листа |  |  |  |
| - 3.1.Подготовка к переходу в пространство листа |  |  |  |
| - 3.2.Создание компоновочного листа с ортогональными видами и аксонометрией (команда Вид/ Видовые экраны/ Новые ВЭ) |  |  |  |
| - 3.3.Окончательное оформление компоновочного листа |  |  |  |

Результат работы

Тема: Полигональное моделирование. Сети

Особенности задания:

- По заданным параметрам построить поверхности, предварительно построив образующие, векторы и оси.

- Задание состоит из 4-х поверхностей вращения (“колонн”), 4-х линейчатых поверхностей – (“стены”), 1-ой поверхности переноса (“коридор”), 1-ой поверхности Кунса (“крыша”).

Поверхность сдвига

Поверхность Кунса

Поверхность вращения

Поверхность соединения

Модель

Рекомендуемый алгоритм

| 1. Создание рабочей среды. |  |
| --- | --- |
| - Назначить границы чертежа с координатами левого нижнего угла 0,0 и правого верхнего 420,297. - Задать интервал сетки = 20 и включить ее - Задать интервал шаговой привязки = 10 и включить ее - Показать все поле чертежа. - Зафиксировать объектные привязки: конточка - Включить режимы полярного отслеживания и объектного отслеживания - Разделить экран на видовые окна и установить точки зрения: вид спереди, вид сверху и ЮЗ изометрия. - Назначить количество линий контура криволинейных поверхностей =12 (команда ISOLINES) - Создать слои разного цвета с именами: ОБРАЗУЮЩИЕ - для образующих, осей вращения, вектора переноса , П-ВРАЩ, П-СДВИГ, П-СОЕД, П-КРОМКИ |  |
| 2.Создание модели |  |
| 2.1. Подготовка образующих, вектора и осей |  |
| - Текущий слой ОБРАЗУЮЩИЕ. Система координат МСК - Построить четыре образующие в виде прямоугольника размером 170х100 (команда ПЛИНИЯ или ОТРЕЗОК ). Для определенности рекомендуется поместить в начало системы координат. Если построить замкнутый прямоугольник, то его нельзя будет использовать в качестве образующих для линейчатых поверхностей – стен. В то же время, если все-таки сделать замкнутый прямоугольник, то перед использованием его в качестве образующих – полилинию надо разрушить на 4 отрезка (команда РАСЧЛЕНИТЬ) |  |
| - Построить ось для колонны в начале системы координат: координатами начала 0,0,0 и конца 0,0,100 (команда 3Dплиния ) |  |
| - Нарисовать образующую для короткой колонны по точкам с координатами: т.1(5,0,0) т.2(15,0,20) т.3(5,0,30) т.4(10,0,40) т.5(0,0,50) (команда 3Dплиния) |  |
| - Скопировать образующую и ось короткой колонны 3 раза в точки основания других колонн (команда Копировать) - Отредактировать образующие высоких колонн с помощью “ручек”, “вытягивая” их до конечной точки оси вращения (вдоль оси OZ) - Создать образующие для стен и крыши, соединяя вершины осей колонн учитывая, что образующие создаются в плоскости XOY. (команда 3Dплиния) - Построить дугу для коридора (с изменением системы координат) и вектор переноса |  |
| Результат построения образующих |  |
| 2.2. Создание поверхностей - сетей |  |
| - Создать поверхности вращения, сдвига, соединения, по кромкам (Кунса) (каждую в своем слое) – (команды Рисование / Моделирование / Сети) |  |
| - Сгладить поверхности (команда Рисование / Моделирование / Сети / Сглаживание сети). |  |
| - Тонировать поверхности (команда Вид / Визуальные стили – реалистичный). |  |
| 3.Оформление чертежа в пространстве листа |  |

Результат работы

Алгоритм работы с пространством листа
 при 3D твердотельном моделировании

1.Создание рабочей среды

2.Создание модели.

3.Оформление чертежа

3.1.Подготовка к переходу в пространство листа

- Создать слой ШТАМП — для размещения в нем рамки с основной надписью - Создать слой ОСИ — для размещения в нем осей - Сделать невидимыми вспомогательные слои (если они есть)

3.2. Создание компоновочного листа с видами и разрезами

- Перейти на вкладку Лист1 (пространство листа) - Удалить автоматически появившийся видовой экран - Сформировать компоновочный лист размером 420x297 (команда ФАЙЛ/ДИСПЕТЧЕР ПАРАМЕТРОВ ЛИСТА/Редактировать) - Cформировать в компоновочном листе видовые экраны с необходимыми видами и разрезами (сечениями) (команда ВИДБАЗ и ВИДСЕЧЕНИЕ)

3.3.Окончательное оформление компоновочного листа

- Сделать невидимыми слои со скрытыми линиями - При необходимости изменить масштабы видов - Произвести дополнительные построения (оси, размеры, надписи) в слое аннотаций - В слой ШТАМП в пространстве листа вставить рамку с основной надписью для формата А3 - Заполнить штамп (высота шрифта в соответствии с ГОСТ 2,5 или 3,5 для фамилии и 5 для названия чертежа)